Группы хранения реактивов

| № группы | Общие свойства веществ данной группы | Примеры веществ | Условия хранения в школе |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Взрывчатые вещества. | В «Типовых перечнях» не значатся | Вносить в здание школы запрещено |
| II | Выделяют при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы | Литий, натрий, кальций, магний металлические; карбид кальция | В лаборантской, в шкафу под замком или вместе с ЛВЖ |
| III | Самовозгораются на воздухе при неправильном хранении | В «Типовых перечнях» не значатся |  |
| IV | Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) | Диэтиловый эфир, ацетон, бензол,этиловый спирт, толуол, циклогексан, изобутиловый спирт, бензол, кислота аминоуксусная, нефть сырая, формалин 40%-ныйт.д. | В лаборантской в металлическом ящике или в специальной заводской укладке |
| V | Легковоспламеняющиеся твердые вещества | Сера черенковая, фосфор красный, кислота бензойная, кислота пальмитиновая, кислота олеиновая, кислота стеариновая, активированный уголь, графит, парафин, сухое горючее | В лаборантской, в шкафу под замком |
| VI | Воспламеняющие (окисляющие) реактивы | Перманганат калия, азотная кислота, нитраты калия, натрия, оксид марганца (IV), пероксид водорода, нитрат алюминия, нитрат аммония | В лаборантской, в шкафу, отдельно от IV и Vгрупп |
| VII | Повышенной физиологической активности | Бром, аммиак, бария оксид, гидроксид калия, гидроксид натрия, оксид кальция, гидроксид кальция, оксид свинца (II ), дихромат аммония, нитрат бария, анилин | В лаборантской в сейфе |
| VIII | Малоопасные вещества и практически безопасные | Хлорид натрия, сахароза, мел, борная кислота, сульфат магния… | В классе в запирающихся шкафах или в лаборантской в шкафах |

Сведения об особых свойствах и группах хранения веществ

Для всех веществ  ниже даются следующие характеристики:

- Особая отметка (графа 2). Если здесь стоит знак  *, то в формах, предусмотренных «Типовыми перечнями» вещество используется только учителем. Учащимся можно выдавать вещества в виде разбавленных растворов.

Если в этой графе поставлен знак  **, то вещество требует особого обращения из-за того, что у него высока физиологическая  активность в относительно малых дозах, повышенная пожароопасность или возможны тяжелые отдаленные последствия воздействия на организм. Учащимся в исходных формах не выдается.

Если особой отметки нет, то вещество при соблюдении правил техники безопасности используется всеми без ограничения.

2.  Группы хранения веществ определяются в первую очередь их химической совместимостью: при случайном смещении веществ одной и той же группы между ними не должно быть взаимодействия или, если таковое произойдет, продукты реакции и тепловой эффект не должны представлять опасности (графа 3).

3. Действие на организм указывается в графе 4. Если вещество не

представляет опасности ни при кратковременном, ни при длительном

воздействии, в графе ставится прочерк.

4. Знаком « + » возле названия обозначены вещества, проникающие в

организм в капельно-жидком состоянии через кожу.

| Название вещества | Особая отметка | Группа хранения | Действие веществ на организм |
| --- | --- | --- | --- |
| Простые вещества |  |  |  |
| Алюминий металлический (гранулы) |  | VIII | - |
| Бром в ампулах по 5 г | ** | VII | Химический ожог |
| Железо восстановленное (порошок) |  | VIII | - |
| Йод кристаллический | ** | VII | Химический ожог |
| Кальций металлический | * | II | Химический ожог |
| Кремний металлический |  | VIII | - |
| Литий металлический | * | II | Химический ожог |
| Магний металлический | * | II | - |
| Натрий металлический | * | II | Химический ожог |
| Сера |  | V | Экзема у особо чувствительных людей |
| Фосфор красный | * | V | Заболевания кожи различного характера |
| Цинк металлический (гранулы) |  | VIII | - |
| Цинк (пыль) | * | VIII | - |
| Оксиды, гидроксиды |  |  |  |
| Алюминия гидроксид |  | VIII | Раздражение слизистых оболочек пылью |
| Алюминия оксид безвредный |  | VIII |  |
| Аммиак 25%-ный |  | VII | катар верхних дыхательных путей |
| Бария оксид | ** | VII | Отравление при попадании вовнутрь |
| Бария гидроксид | ** | VII |  |
| Железа (III) гидроксид |  | VIII | - |
| Железа (III) оксид |  | VIII | - |
| Калия гидроксид (гранулы) | ** | VII | Изъязвление кожи пальцев рук, разрушение ногтей. Особо опасны при попадании в глаза. |
| Кальция оксид | ** | VII |  |
| Кальция гидроксид | ** | VII |  |
| Магния оксид |  | VIII | - |
| Марганца (IV) оксид (порошок) |  | VI | - |
| Меди гидроксид | * | VIII | Сильное раздражение, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме. |
| Меди (II) оксид (порошок) | * | VIII |  |
| Меди (II) оксид (гранулы) | * | VIII |  |
| Натр едкий (гранулы) | ** | VII | Изъязвление кожи пальцев рук, разрушение ногтей. Особо опасны при попадании в глаза. |
| Пероксид водорода | * | VI | Ожог слизистых при попадании вовнутрь |
| Фосфора (V) оксид | * | VII | Раздражение при попадании на влажную кожу |
| Цинка оксид |  | VIII | - |
| Соли |  |  |  |
| Алюминия хлорид |  | VIII | Раздражение слизистых оболочек пылью |
| Алюминия сульфат |  | VIII |  |
| Алюмокалиевые квасцы |  | VIII |  |
| Алюминия нитрат | ** | VI | Канцероген, как и все нитраты |
| Аммония карбонат |  | VIII | - |
| Аммония нитрат | ** | VI | Канцероген |
| Аммония хлорид |  | VIII | - |
| Аммония дихромат | ** | VII | Изъязвление кожи, отравление при попадании вовнутрь (смертельная доза – 1 г и более) |
| Аммония роданид | * | VIII | - |
| Аммония сульфат |  | VIII | - |
| Бария нитрат | ** | VII | Отравление при попадании вовнутрь |
| Бария хлорид | ** | VII |  |
| Железа (III) хлорид | * | VIII | - |
| Железа (III) сульфат |  | VIII | - |
| Железа (III) сульфат семиводный |  | VIII | - |
| Калия ацетат |  | VIII | - |
| Калия бромид | ** | VIII | - |
| Калия гидрокарбонат |  | VIII | - |
| Калия гидросульфат |  | VIII | - |
| Калия дихромат | ** | VII | Изъязвление кожи, отравление при попадании вовнутрь (смертельная доза – 1 г и более) |
| Калия иодид | ** | VIII | - |
| Калия карбонат |  | VIII | - |
| Калия моногидрофосфат |  | VIII | - |
| Калия нитрат | ** | VI | Канцероген |
| Калия перманганат | ** | VI | Отравление при попадании вовнутрь (смертельная доза – 1 г и более) |
| Калия роданид | * | VII | Наркотическое действие при приеме вовнутрь (острый психоз, доза-30г) |
| Калия сульфат |  | VIII | - |
| Калия ферро (II) гексацианид | ** | VII | Отравление цианидами, которые могут образоваться при разложении под действием желудочного сока |
| Калия ферро (III)гексацианид | ** | VII |  |
| Калия хлорид |  | VIII | - |
| Калия хромат | ** | VII | Изъязвление кожи, отравление при попадании вовнутрь (смертельная доза – 1 г и более) |
| Кальция дигидрофосфат |  | VIII | - |
| Кальция сульфат |  | VIII | - |
| Кальция фосфат |  | VIII | - |
| Кальция гидрофосфат |  | VIII | - |
| Кальция хлорид двуводный |  | VIII | - |
| Кобальта сульфат | * | VII | Острый дерматит от пылевидного вещества, острое отравление (от 1 г и выше) |
| Лития хлорид |  | VIII | Раздражение кожи |
| Магния сульфат |  | VIII | - |
| Магния хлорид |  | VIII | - |
| Марганца (II) сульфат | * | VIII | Раздражение поврежденных участков кожи, ухудшение заживления микротравм |
| Марганца (II) хлорид | * | VIII |  |
| Меди (II) гидроксокарбонат |  | VIII | Сильное раздражение, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме. |
| Меди (II) сульфат безводный |  | VIII |  |
| Меди (II) сульфат пятиводный |  | VIII |  |
| Меди (II)хлорид |  | VIII |  |
| Натрия ацетат |  | VIII | - |
| Натрия бромид |  | VIII | - |
| Натрия гидрокарбонат |  | VIII | - |
| Натрия гидросульфат |  | VIII | - |
| Натрия карбонат |  | VIII | - |
| Натрия карбонат десятиводный |  | VIII | - |
| Натрия метасиликат |  | VIII | Повреждения слизистых оболочек глаз пылью |
| Натрия нитрат | ** | VI | Канцероген |
| Натрия ортофосфат водный |  | VIII | - |
| Натрия гидроортофосфат |  | VIII | - |
| Натрия дигидроортофосфат |  | VIII | - |
| Натрия сульфид девятиводный |  | VII | Отравление при попадании вовнутрь (смертельная доза – 3-5 г и более) |
| Натрия сульфат безводный |  | VIII | - |
| Натрия сульфат десятиводный |  | VIII | - |
| Натрия сульфит |  | VIII | - |
| Натрия тиосульфат |  | VIII | - |
| Натрия фторид | ** | VII | Отравление при попадании вовнутрь (смертельная доза – 0,2 г и более) |
| Натрия хлорид |  | VIII | - |
| Никеля сульфат | * | VIII | Канцероген |
| Свинца ацетат | ** | VII | Сильное отравление при попадании вовнутрь (доза 0,5 г для взрослого; 01 г – ля ребенка) |
| Серебра нитрат | ** | VII | Канцероген |
| Хрома (III) хлорид | ** | VII | Канцероген |
| Цинка сульфат | ** | VIII | Раздражение кожи, желудочно - кишечные расстройства |
| Цинка хлорид | ** | VII |  |
| Кислоты |  |  |  |
| Азотная кислота (плотность 1,42) |  | VII | Химический ожог |
| Борная кислота |  | VIII | Химический ожог |
| Муравьиная кислота (85%) |  | VII | Химический ожог |
| Ортофосфорная кислота |  | VIII | Химический ожог |
| Серная кислота (плотность 1,84) |  | VII | Химический ожог |
| Соляная кислота (плотность 1,19) |  | VII | Химический ожог |
| Уксусная кислота (техн.) |  | VII | Химический ожог, сильное раздражение верхних дыхательных путей |
| Органические вещества |  |  |  |
| Анилин + | ** | VII | Отравление при вдыхании паров и через кожу. Сильное отравление от 2-3 капель |
| Анилин сернокислый | ** | VII | Менее ядовит, чем анилин |
| Ацетон |  | IV | Наркотическое действие (при вдыхании больших доз) |
| Бензальдегид | * | IV | Сильное раздражение глаз |
| Бензол + | ** | IV | Разрушение печени, крови, иссушение кожи |
| Гексан |  | IV | - |
| Гексахлорбензол | ** | VII | Раздражение глаз (даже от малых доз), вызывает повышенную утомляемость |
| Глицерин |  | IV | - |
| Глюкоза |  | VIII | - |
| Дихлорэтан | ** | VII | Общеядовитое действие (смертельная доза для взрослого -10-15 мл) |
| Диэтиловый эфир |  | IV | Наркотическое действие |
| Кислота аминоуксусная |  | IV | - |
| Кислота бензойная | * | V | Раздражение кожи |
| Кислота масляная + | ** | IV | Очень сильное раздражение кожи и верхних дыхательных путей |
| Кислота олеиновая |  | V | - |
| Кислота пальмитиновая |  | V | - |
| Кислота стеариновая |  | V | - |
| Ксилол + | * | IV | Разрушение печени, крови, иссушение кожи |
| Метиламин | * | VIII | Раздражение верхних дыхательных путей |
| Нефть сырая |  |  | Легкое раздражение кожи |
| Сахароза |  | VIII | - |
| Спирт бутиловый | * | IV | Раздражение кожи |
| Спирт изоамиловый | ** | VII | Ядовит. Вызывает психические расстройства. Наркотическое действие |
| Спирт изобутиловый | * | IV | Раздражение кожи |
| Спирт этиловый | * | IV | Наркотическое действие |
| Толуол + | * | IV | Несколько менее ядовит, чем бензол |
| Углерод четыреххлористый | ** | VII | Наркотическое действие (вызывает буйное состояние). При хроническом отравлении страдает печень |
| Уксусноэтиловый эфир + | * | IV | Дерматиты и экзема |
| Уксусноизоамиловый эфир | ** | VII | Наркотическое действие. Раздражение верхних дыхательных путей |
| Фенол + | ** | VII | Тяжелое отравление при попадании на кожу в виде концентрированного раствора |
| Формалин 40%-ный | * | IV | Вызывает острые отравления. Легко проникает в организм в любом виде |
| Хлороформ | ** | VII | Пары вызывают наркоз, после него_ острое расстройство всего организма |
| Хлористый метилен | ** | VII | Острое отравление при вдыхании паров. У детей возможен смертельный исход от 1-2 вдохов |
| Циклогексан | * | IV | Легкое раздражение кожи |
| Этиленгликоль |  | IV | - |
| Материалы |  |  |  |
| Алюминий металлический |  | VIII | - |
| Активированный уголь |  | V | - |
| Графит |  | V | - |
| Медь металлическая |  | VIII | - |
| Железа (III) сульфид (пирит) |  | VIII | - |
| Кальция карбонат |  | VIII | - |
| Кальция карбид | ** | II | Дерматит, долго не заживающие язвы. При попадании в глаза- потеря зрения |
| Парафин |  | V | - |
| Известь натронная | ** | VII | Изъязвление кожи пальцев рук, разрушение ногтей. Особо опасны при попадании в глаза. |
| Сухое горючее |  | V | - |